| 滨海校区图书馆北区阅览自习室建设项目采购询价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号：ZW-2026-027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征及规格要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 阅读文化墙 | 1. 材料选用厚度为15mmPVC板+1mm亮面水晶板。 2. 双面胶+结构胶粘贴上墙。 3. 安装位置为在不同墙面的指定位置 | 平方米 | 12 |  |  | 制作式样和内容由采购方提供 |
| 2 | 门牌 | 1.规格：300mm*160mm； 2.材质为亚克力，带抽拉指示牌内芯（瓷白亚克力UV）； | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 抽拉指示牌内芯 | 与原有门牌配套； 瓷白亚克力UV； | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 室内墙面处理 | 修复墙面和顶面破损位置，石膏腻子找平，砂纸打磨，粉刷乳胶漆 | 平方米 | 255 |  |  |  |
| 5 | 灯具安装 | 长条LED灯。功率≥60W，色温：6000-6500K，光通量：≥5500流明，额定电压：220V，防护等级：IP20。 | 套 | 14 |  |  |  |
| 6 | 电源线 | 电源线为：截面积≥2.5mm2铜线 | 米 | 30 |  |  |  |
| 7 | 电源槽盒 | 阻燃金属线盒2.5厘米宽 | 米 | 15 |  |  |  |
| 8 | 断桥隔热铝合金中空玻璃门 | 1.材质:断桥铝合金中空玻璃门 2.玻璃品种、厚度:60系列隔热铝合金 平开门(5+12Ar+5），壁厚≥2.0mm。 铝合金外门窗（玻璃门均应采用安全玻璃）。 3.选用的玻璃厚度和框料均应满足安全强度要求，其抗风压变形 、雨水渗透、空气渗透、平面内变形 、保温、隔声及耐撞击等性能指标均 应符合国家现行产品标准的规定。 规格：高2.1米，宽0.9米 4.含门边塞缝，五金锁具等全部内容。 | 平方米 | 2 |  |  | 磨砂处理 |
| 9 | 金属断桥隔断固定窗 | 1.材质:断桥铝合金隔断窗 2.玻璃品种、厚度:60系列隔热铝合金 平开窗(5+12Ar+5），壁厚≥1.4mm。铝合金窗（玻璃均应采用安全玻璃）。 3.所有门窗选用的玻璃厚度和框料均 应满足安全强度要求，其抗风压变形 、雨水渗透、空气渗透、平面内变形 、保温、隔声及耐撞击等性能指标均 应符合国家现行产品标准的规定。 | 平方米 | 27 |  |  | 地面2米以上磨砂处理 |
| 10 | 百叶窗 | 叶片PVC材质，厚度0.20mm（±0.02mm）；活动可调叶片，拉绳+转棒手动控制；上轨和下轨均为铝合金材质 | 平方米 | 17 |  |  | 颜色为白色 |
| 11 | 电源插座 | 5孔插座，线材为截面积≥2.5mm2铜线，线槽和插座明装于墙面上 | 个 | 25 |  |  |  |
| 12 | 电源线 | 电源线为：截面积≥2.5mm2铜线 | 米 | 125 |  |  |  |
| 13 | 电源槽盒 | 阻燃金属线盒2.5厘米宽 | 米 | 65 |  |  |  |
| 14 | 弱电安装 | 安装ONU | 个 | 1 |  |  | 甲方提供 |
| 15 | 弱电箱 | 铁质材料，规格 | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 6类信息面板 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 17 | 6类双绞线布设 | 2芯 | 米 | 50 |  |  |  |
| 18 | 墙面附着物拆除及墙面局部恢复 | 拆除103、105、107、101、111房间内黑板5块、音响10个、幕布5套、投影仪5套、电视机20台等设备及其他线路线槽等附着物及墙面局部恢复维修 | 项 | 1 |  |  | 包含装修垃圾外运、拆下的设备运输至校园内指定位置。 |
| 19 | 讲台拆除及地面修复 | 拆除101房间讲台，修复讲台拆除后的地面、墙面以及其他需要更换维修的地砖；墙面保留至投影仪的信号线并进行设备测试。 | 平方米 | 6 |  |  | 包含装修垃圾外运、拆下的设备运输至校园内指定位置。 |

说明：

1.报价统一为工程安装所涵盖一切费用及开具普通发票。

2.质量保证：如因施工质量存在问题等而造成损失的情况，概由乙方负责。

3.预算控制价为28300.00元，超出控制价视为无效报价。

4.质保期：1年。

5.工期：15个工作日。

6.其它要求：按照学校要求施工。

公司名称（盖章）：

联系人：                     联系电话：                        日期：         年  月  日